| Evaluation N°1 | Hacheur série | 4ème sciences techniques |
| --- | --- | --- |

L'induit d’un moteur à courant continu est alimenté par le dispositif  représenté par le schéma structurel suivant  (figure 1).

Figure 1

1/ Encadrer  le dispositif  qui alimente le moteur ? Qu’appelle t’on ce dispositif et quel type de conversion réalise-il ?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2/ Avec quel composant électronique peut-on réaliser l’interrupteur H :

………………………………………………………………………………………………………………

3/ Le schéma structurel comprend également :

- une source de tension continue fournissant la tension constante : V = 240 V

-  une bobine B.

L’interrupteur H est commandé électroniquement : il se ferme et s'ouvre périodiquement.  A chaque période T, il est fermé de 0 à T et ouvert de T à T  (avec 0 ≤  ≤ 1) (voir figure 2).

3-1/ en se référant à la figure 1:

 Exprimer i en fonction de iH et iD     …………………………………………………………………………

 Exprimer V en fonction de uH et u : ………………………………………………………………………….

3-2/ Analyser le fonctionnement de ce montage en complétant le schéma équivalent correspondant

  0      t        T

H est …………………      D est ………………..

uH = …………………..      u = ………………….

iH =……………………..    iD = ………………....

     T     t       T

H est …………………….. D est …………………

uH = …………………..    u = ………………….…

iH =……………………...    iD = ………………….

4/ Représenter les variations des tenions

5/ Comment appelle-t-on le coefficient  ? le calculer

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

6/ Préciser le rôle de la bobine B en cochant la bonne réponse

 Réduire l’ondulation du courant induit

 Produire un champ magnétique

 Limiter  le courant de démarrage

7/ Préciser le rôle de la diode D en cochant la bonne réponse

 Protéger l’induit contre les surtensions

 Redresser la tension aux bornes de l’induit

 Protéger l’interrupteur H contre les surtensions

provoquées par la bobine B

8/ a) Donner  l'expression de la valeur moyenne <u> (Umoy) ; de la tension u en fonction de  et V puis calculer sa valeur.

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

uH et u et des intensités du courant   iH et  iD

en fonction du temps sur le repère suivant

i(A)

8

4

t(ms)

6

10

u(V)

V=240

t

uH(V)

240

t

iH(A)

t

iD(A)

t

Figure 2

b)  Par quoi mesure t-on la valeur moyenne <u> ?

…………………………………………………………………………………………………………………………

9/ Calculer la fréquence de la tension u ;

…………………………………………………………………………………………………………………………

10/  Exprimer puis calculer le courant moyen <i> = Imoy traversant l’induit du moteur

………………………………………………………………………………………………………………………….