I- Rappel :                                                                                                                                                             :

Manuel de cours page 28.

II- Représentation d’un dessin d’ensemble :                                                                                           :

II.1- Représentation des éléments standards courants : Manuel de cours pages : 50 - 51 - 52 – 53.     .

II.2- Représentation des formes usuelles : Manuel de cours pages : 54 - 55 - 56 – 57.                             .

III- Désignation des matériaux :                                                                                                            :

| PRINCIPAUX SYMBOLES DES ELEMENT D’ALLIAGES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elément d’alliage | Symbole chimique | Elément d’alliage | Symbole chimique | Elément d’alliage | Symbole chimique |
| Aluminium | Al | Cuivre | Cu | Plomb | Pb |
| Antimoine | Sb | Etain | Sn | Silicium | Si |
| Azote | N | Fer | Fe | Soufre | S |
| Béryllium | Be | Magnésium | Mg | Strontium | Sr |
| Bore | Bo | Manganèse | Mn | Titane | Ti |
| Cadmium | Cd | Molybdène | Mo | Tungstène | W |
| Chrome | Cr | Nickel | Ni | Vanadium | V |
| Cobalt | Co | Phosphore | P | Zinc | Zn |

III.1- Les fontes :                                                                                                                                    :

Les fontes sont des alliages de fer et de carbone en quantité supérieure à 2%.

# LES FONTES

Fontes à graphite sphéroïdal

Fontes à graphite lamellaire

Fontes malléables

Symbole: EN-GJL

Symbole:

EN-GJS

à cœur blanc

EN-GJMW

à cœur noir EN-GJMB

Résistance minimale à la rupture « Rr » en MPa

Résistance minimale à la rupture « Rr » en MPa

Résistance minimale à la rupture « Rr » en MPa

Allongement après rupture en  (%)

Allongement après rupture en  (%)

Exemple 4 :       EN-GJS   - 700 -  3

Rr = 700 N/mm2

A% = 3%

Fonte à graphite sphéroïdal

Fonte malléable à cœur noir

Exemple 2 :        EN-GJMB  - 550 - 4

Rr = 550 N/mm2

A%= 4%

Exemple 1 :      EN-GJL - 200

Rr = 200 N/mm2

Fonte à graphite lamellaire

Exemple 3 :      EN - GJMW  - 400 - 5

Rr = 400 N/mm2

A%= 5%

Fonte malléable à cœur blanc

III.2- Les aciers :                                                                                                                                     :

Les aciers sont des alliages de fer et de carbone en quantité inférieure à 2%.

# LES ACIERS

Exemple 5 :   X8 Cr Ni 18 - 9                     - 
 = 0,08 % de carbone

- 18 % de chrome ( Cr )

- 9 % de nickel ( Ni )

Exemple 4 :    34 Cr Mo 4                         -
  = 0,34 % de carbone

-  
    = 1 % de chrome ( Cr )                                -  Des traces de molybdène ( Mo )

Exemple 1 :   C 22

C : acier non allié pour traitement thermique

= 0,22 % de carbone

Exemple 2 :   S 275

S : acier non allié d’usage général

Re = 275 Mpa

Exemple 3 :   E 185

E : acier non allié de construction mécanique

Re = 185 Mpa

Aciers

fortement alliés

Symbole : X

Teneur de carbone multiplié par 100

Aciers faiblement alliés

Aciers non alliés

Symboles chimiques des éléments d’addition  dans l’ordre décroissant

Teneur des principaux  éléments d’addition

Aciers

d’usage général

Aciers

de construction

Aciers pour traitement thermique

Aciers alliés

Pas de symbole

Teneur de carbone multiplié par 100

Symboles chimiques des éléments d’addition  dans l’ordre décroissant

Teneur des principaux  éléments d’addition multipliée par un facteur

( Tab -1- )

Symbole : E

Limite élastique minimale                 « Re »  en  MPa

Symbole : S

Limite élastique minimale                 « Re »  en  MPa

Symbole : C

Teneur de carbone multiplié par 100

| # ( Tab -1- ) : TABLEAU DES FACTEURS |  |
| --- | --- |
| # Eléments d’addition | # Facteur |
| Cr, Co, Mn, Ni, Si, W | 4 |
| Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr | 10 |
| Ce, N, P, S | 100 |
| B | 1000 |

Remarques :

- La désignation  peut être procédée par la lettre « G »  s’il  s’agit  d’un  acier  moulé : GE 295 est un acier de construction mécanique (E), moulé (G) et a une limite élastique minimale Re = 295 N/mm2.

- Dans la désignation des aciers alliés, si un élément d’addition n'est pas suivi d'une valeur indiquant sa teneur, c'est que cet alliage n’est présent qu’en quelques traces (moins de 1 %).

III.3- Cuivre et alliages de cuivres :                                                                                                      :

Exemple :         Cu  Sn  8  Pb  2

8% d’étain

Cuivre

(métal de base)

2% de plomb

# LES Alliages de cuivre

Symbole : Cu

| Bronze | alliage de cuivre et d’étain | Cu Sn 10 Pb |
| --- | --- | --- |
| Laiton | alliage de cuivre et de zinc | Cu Zn 40 Pb 3 |
| Cupro-alu | alliage de cuivre et d’aluminium | Cu Al 12 Fe 5 |
| Cupro-nickel | alliage de cuivre et de nickel | Cu Ni 24 Fe 2 Mn |

Symboles chimiques des éléments d’addition  dans l’ordre décroissant

suivis chacun de sa teneur

III.4- Aluminium et alliages d’aluminium :                                                                                           :

# LES Alliages D’ALUMINIUM

Exemple 1 :

EN A W – Al Zn   8  Mn Cu

Aluminium corroyé

composé de  8% de zinc et des

traces  de manganèse et de cuivre

Aluminium

Produit corroyé

Aluminium

Aluminium corroyé

Aluminium

moulé

Préfixe : EN AW

Préfixe : EN AB

Exemple 2 :

EN A B – Al Cu   4  Mn Ti

Aluminium moulé

composé de  4% de cuivre et des

traces  de manganèse et de titane

Aluminium

Produit moulé

Aluminium

Al : aluminium

Symboles chimiques des éléments d’addition  dans l’ordre décroissant

suivis chacun de sa teneur

Remarque : En général, la désignation utilise un code numérique suivi par la désignation utilisant les symboles chimiques. Ex : EN AB – 2110 [Al Cu 4 Mg Ti]

III.5- Les matières plastiques : Manuel de cours page 37.                                                                             .

IV- Application :                                                                                                                                              :

SYSTEME DE PESAGE AUTOMATIQUE (Manuel de cours page 46).

1-2- Identifier les formes sur les pièces suivantes :

| Formes sur les pièces | Nom de la forme |
| --- | --- |
| Usinage sur la trappe (18) recevant le bout de la tige (19) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| La forme sur l’axe (1) empêchant sa translation | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| La forme sur l’axe (1) recevant le circlips (14) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| La forme sur la chape (13) où s’appuie l’élément (15) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

1- Lecture du dessin d’ensemble :             :

1-1- Colorier sur le dessin d’ensemble (Manuel de cours page 48) :

- En bleu la chape (13).

- En jaune la trémie (8).

- En vert le levier (2).

- En rouge le support (11).

2- Désignation des matériaux                                                                                                               :

Expliquer les désignations suivantes :

- L’axe (1) est en  C 40 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Le levier (2) est en 38 Cr 4 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Le boîtier (5) est en S 275 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Le ressort (6) est en 55 Si 7 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- La chape (13) est en EN-GJL-250 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3- Étude des fonctions :                                                                                                                        :

3-1- En se référant au schéma de présentation du système (Manuel de cours page 45). Compléter le tableau suivant en indiquant la fonction ou les composants qui assurent la fonction.

| Fonctions | composants |
| --- | --- |
| Alimenter la trémie A en produit | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Trémie A |
| Ouvrir et fermer l’orifice de la trémie A | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Descendre la trémie B | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Ouvrir et fermer l’orifice de la trémie B | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Evacuer les caisses pleines de produit | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

3-2- En se référant au dessin d’ensemble du système (Manuel de cours page 48). Compléter le tableau suivant en indiquant la fonction ou les composants qui assurent la fonction.

| Fonctions | composants |
| --- | --- |
| Soulever la trémie (8) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Guider la trémie (8) dans son mouvement | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Ressort (4) |
| Réduire la surface de contact entre le levier et la trémie (8) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Ecrou (20) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Trou oblong sur (18) |

- Activités de travaux pratiques :                                                                                                               :

Manuel d’activités : Activité 1 pages 30  35 ; activité 2 pages 36  38 ; activité 4 pages 42  45.